ATU-450 TUNER CONTROLLER

Arhiva proiect — Arduino MEGA 2560

Yaesu FT-450 · BU2152FS · 24 relee · OLED · SWR Meter

# 1. Descriere proiect

Proiectul reprezinta un controller Arduino MEGA 2560 pentru tuner-ul automat de antena ATU-450, optiune pentru statia Yaesu FT-450. Controlerul inlocuieste logica originala cu un Arduino, adaugand display OLED, rotary encoder, masurare SWR in timp real, auto-tune cu hill-climbing si memorie EEPROM.

## 1.1 Hardware

| Componenta | Detalii |
| --- | --- |
| Microcontroller | Arduino MEGA 2560 |
| Display | OLED 1.3" SH1106 — I2C (SDA=pin20, SCL=pin21) |
| Driver relee | BU2152FS — 24 iesiri serial-in/parallel-out |
| Interfata SPI | Software: SDATA=pin11, SCLK=pin13, LE=pin10 |
| Encoder | Rotary encoder cu buton — INT0(pin2), INT1(pin3) |
| Butoane | BTN_1=pin5 (mod), BTN_2=pin6 (actiune) |
| SWR Bridge | Punte directionala externa — FWD=A0, REV=A1 |
| Relee | 24x NY-5W-K-IE DC5V (RL6001-RL6024) |
| Bobine | L6004-L6010 aer, L6011-L6013 toroidale T80 |

## 1.2 Versiuni cod

| Versiune | Modificari |
| --- | --- |
| v3.0 (original) | Auto-tune +-4 pasi, fara EEPROM, 6 moduri |
| v4.0 (actualizat) | Hill-climbing complet, EEPROM 20 memorii, 7 moduri, fix ordine relee |

# 2. IC BU2152FS — Mapare pini

BU2152FS (Rohm) este un convertor serial-in/parallel-out de 24 biti intr-un singur IC SSOP-32. Nu sunt 3 IC-uri separate — toate cele 24 relee sunt controlate de un singur chip prin interfata seriala de 4 fire.

## 2.1 Pini principali

| Pin | Functie |
| --- | --- |
| Pin 2 | CLK — Serial Clock Input |
| Pin 4 | DATA — Serial Data Input |
| Pin 29 | SO — Serial Data Output (cascadare) |
| Pin 30 | STB — Strobe / Latch (activ Low) |
| Pin 31 | CLB — Clear (activ Low) |
| Pin 32 | VDD — Alimentare 5V |
| Pin 1, 3 | VSS — Masa |
| Pin 5-28 | P1...P24 — 24 iesiri paralele |

## 2.2 Mapare P1-P24 catre relee (confirmata din schema)

Confirmat din schema electrica ATU-450 — pinii BU2152FS catre releele corespunzatoare:

| Pin BU2152FS | Iesire Px | Releu / Functie |
| --- | --- | --- |
| Pin 5 | P1 | RL6017 — Inductanta 1 (prima) |
| Pin 6 | P2 | RL6018 — Inductanta 2 |
| Pin 7 | P3 | RL6019 — Inductanta 3 |
| Pin 8 | P4 | RL6020 — Inductanta 4 |
| Pin 9 | P5 | RL6021 — Inductanta 5 |
| Pin 10 | P6 | RL6022 — Inductanta 6 |
| Pin 11 | P7 | RL6023 — Inductanta 7 |
| Pin 12 | P8 | RL6024 — Inductanta 8 (ultima) |
| Pin 13 | P9 | RL6009 — Condensator C2, primul |
| Pin 14 | P10 | RL6010 — Condensator C2 |
| Pin 15 | P11 | RL6011 — Condensator C2 |
| Pin 16 | P12 | RL6012 — Condensator C2 |
| Pin 17 | P13 | RL6013 — Condensator C2 |
| Pin 18 | P14 | RL6014 — Condensator C2 |
| Pin 19 | P15 | RL6015 — Condensator C2 |
| Pin 20 | P16 | RL6016 — Condensator C2, ultimul |
| Pin 21 | P17 | RL6001 — Condensator C1, primul |
| Pin 22 | P18 | RL6002 — Condensator C1 |
| Pin 23 | P19 | RL6003 — Condensator C1 |
| Pin 24 | P20 | RL6004 — Condensator C1 |
| Pin 25 | P21 | RL6005 — Condensator C1 |
| Pin 26 | P22 | RL6006 — Condensator C1 |
| Pin 27 | P23 | RL6007 — Condensator C1 |
| Pin 28 | P24 | RL6008 — Condensator C1, ultimul |

# 3. Ordine shiftOut — Analiza si fix

## 3.1 Problema identificata

Cu shiftOut MSBFIRST, primul byte trimis este impins cel mai departe in registrul serial. Lantul intern BU2152FS:

shiftOut(byte1)  ->  primul trimis  ->  ajunge la P17-P24  =  RL6001-6008  (C1)

shiftOut(byte2)  ->  al doilea      ->  ajunge la P9-P16   =  RL6009-6016  (C2)

shiftOut(byte3)  ->  ultimul        ->  ajunge la P1-P8    =  RL6017-6024  (L)

## 3.2 Codul v3.0 original — GRESIT

shiftOut(SDATA_PIN, SCLK_PIN, MSBFIRST, cap2);       // GRESIT -> mergea la C1

shiftOut(SDATA_PIN, SCLK_PIN, MSBFIRST, cap1);       // GRESIT -> mergea la C2

shiftOut(SDATA_PIN, SCLK_PIN, MSBFIRST, inductance); // Corect

## 3.3 Codul v4.0 — FIX APLICAT

// BU2152FS pinout confirmat din schema ATU-450:

// P1-P8  (pin5-12)  = RL6017-6024 = INDUCTANTE  <- ultimul shiftOut

// P9-P16 (pin13-20) = RL6009-6016 = CAP2        <- al doilea shiftOut

// P17-P24(pin21-28) = RL6001-6008 = CAP1        <- primul shiftOut

shiftOut(SDATA_PIN, SCLK_PIN, MSBFIRST, cap1);       // -> P17-P24 = RL6001-6008

shiftOut(SDATA_PIN, SCLK_PIN, MSBFIRST, cap2);       // -> P9-P16  = RL6009-6016

shiftOut(SDATA_PIN, SCLK_PIN, MSBFIRST, inductance); // -> P1-P8   = RL6017-6024

# 4. Auto-tune v2 — Hill Climbing

## 4.1 Algoritm v3.0 original

Cautare simpla +-4 pasi fata de preset, o singura trecere pe fiecare axa (L, C1, C2). Limitat — nu gaseste minimul real daca antena e departe de preset.

## 4.2 Algoritm v4.0 — Hill Climbing complet

Iteratie multipla pe toate 3 axele pana la convergenta sau timeout (8 secunde). Doua viteze de cautare:

| Tip pas | Conditie |
| --- | --- |
| Pasi mici +-1 | Intotdeauna, pentru fine-tuning |
| Pasi mari +-8 din 2 in 2 | Doar cand SWR > 2.0 (departe de optim) |
| Stop timpuriu | SWR < 1.15 (AUTOTUNE_TARGET_SWR) |
| Timeout | 8000ms (AUTOTUNE_TIMEOUT) |
| Putere minima FWD | ADC > 40 (AUTOTUNE_MIN_FWD) |

## 4.3 Secventa de cautare per iteratie

while (improved && !timeout) {

// Axa L: pasi +-1, apoi +-8 daca SWR>2

// Axa C1: pasi +-1, apoi +-8 daca SWR>2

// Axa C2: pasi +-1, apoi +-8 daca SWR>2

// Stop daca SWR <= 1.15

}

// Aplica cel mai bun rezultat gasit

// Salveaza automat in EEPROM

# 5. EEPROM — Memorii nevolatile

## 5.1 Layout EEPROM

| Adresa | Continut | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 0 | Magic byte (0xA5) | Detectie prima pornire |
| 1 | Last L | Ultima inductanta activa |
| 2 | Last C1 | Ultimul C1 activ |
| 3 | Last C2 | Ultimul C2 activ |
| 4 | Last preset | Ultimul preset de banda |
| 10-109 | 20 x memorii | 5 bytes/memorie: valid+L+C1+C2+preset |

## 5.2 Functionalitate

La fiecare modificare a setarilor (preset, manual, autotune, OFF), setarile sunt salvate automat in EEPROM via EEPROM.update() (nu write — protejeaza celulele, scrie doar daca valoarea s-a schimbat).

La pornire, ultima setare este restaurata automat si aplicata releelor.

20 sloturi de memorie utilizator, accesibile din MODE_MEMORY sau prin comenzi seriale SAVE/LOAD.

# 6. Moduri de operare

| Mod | Functie |
| --- | --- |
| MODE_PRESET (0) | Selectie banda din lista (160m-6m) cu encoder. Encoder press = aplica preset. |
| MODE_MANUAL_L (1) | Reglaj manual inductanta (0-255). Encoder press = aplica. |
| MODE_MANUAL_C1 (2) | Reglaj manual condensator C1 (P17-24 = RL6001-6008). |
| MODE_MANUAL_C2 (3) | Reglaj manual condensator C2 (P9-16 = RL6009-6016). |
| MODE_SWR (4) | Afisaj live SWR + bare grafice. Encoder press = AUTOTUNE. |
| MODE_MEMORY (5) | Browse 20 sloturi. Encoder press = load. BTN2 = save/delete. |
| MODE_TEST (6) | Test secvential 24 relee cu progress bar. |

Schimbare mod: BTN_1 cicleaza prin toate cele 7 moduri.

BTN_2 in moduri normale = ALL OFF (toate releele dezactivate + salveaza in EEPROM).

# 7. Comenzi seriale (115200 baud)

| Comanda | Efect |
| --- | --- |
| TEST | Test secvential toate cele 24 relee |
| OFF | Toate releele OFF + salveaza EEPROM |
| MODE | Schimba modul (cicleaza 0-6) |
| TUNE | Aplica presetul benzii curente |
| SWR | Citeste si afiseaza SWR, FWD, REV |
| AUTOTUNE | Porneste hill-climbing auto-tune |
| INFO | Status complet + RAM liber |
| MEM | Listeaza toate memoriile salvate |
| SAVE <0-19> | Salveaza setarile curente in slotul specificat |
| LOAD <0-19> | Incarca memoria din slotul specificat |
| PRESET <0-10> | Seteaza banda direct (0=160m ... 10=6m) |
| LCC L C1 C2 | Control direct 0-255. Ex: LCC 15 240 128 |
| RESET | Sterge toate memoriile EEPROM |
| ? | Afiseaza lista completa de comenzi |

# 8. Modul SWR Bridge — Constructie

## 8.1 Schema (Directional Coupler)

Punte directionala cu toroid FT37-43 si diode Schottky detectoare. Separa puterea directa (FWD) de puterea reflectata (REV).

## 8.2 Lista componente SWR Bridge

| Referinta | Valoare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| T1 | FT37-43 | Toroid binocular material 43 (HF) |
| D1, D2 | 1N5711 | Diode Schottky detector (pereche, acelasi lot) |
| R1, R3 | 50 ohm 1% | Rezistenta sarcina — trebuie imperecheate +-1% |
| R2, R4 | 10k ohm | Bleed resistor (descarca condensatoarele) |
| R5, R6 | 1k ohm | Protectie intrari ADC Mega |
| C1, C2 | 100nF | Filtru semnal detectat (ceramic SMD) |
| C3 | 100pF | Bypass pe linia RF principala |

## 8.3 Infasurare toroid T1

| Infasurare | Detalii |
| --- | --- |
| Primar (PRI) | 1 tura — conductorul RF principal trece prin miez |
| Secundar (FWD) | 10 ture AWG26 — canal putere directa |
| Tertiar (REV) | 10 ture AWG26 — canal putere reflectata |

## 8.4 Formule SWR

Gamma (coef. reflexie) = V_REV / V_FWD

SWR = (1 + Gamma) / (1 - Gamma)

Putere reflectata % = Gamma^2 * 100

In cod Arduino:

float gamma = (float)revRaw / (float)fwdRaw;

float swr   = (1.0f + gamma) / (1.0f - gamma);

## 8.5 Conectare la MEGA 2560

| Pin MEGA | Semnal |
| --- | --- |
| A0 | FWD — putere directa |
| A1 | REV — putere reflectata |
| GND | Masa comuna |

# 9. Preseturi de banda

| Banda | Frecventa | L / C1 / C2 (hex) |
| --- | --- | --- |
| 160m | 1.900 MHz | 0xFF / 0xF0 / 0x00 |
| 80m | 3.750 MHz | 0x7F / 0xF8 / 0x00 |
| 60m | 5.350 MHz | 0x3F / 0x7C / 0x08 |
| 40m | 7.150 MHz | 0x1F / 0x3E / 0x18 |
| 30m | 10.100 MHz | 0x0F / 0x1F / 0x38 |
| 20m | 14.200 MHz | 0x07 / 0x0F / 0x78 |
| 17m | 18.100 MHz | 0x03 / 0x07 / 0xF0 |
| 15m | 21.200 MHz | 0x01 / 0x03 / 0xF8 |
| 12m | 24.900 MHz | 0x00 / 0x01 / 0xFC |
| 10m | 28.500 MHz | 0x00 / 0x00 / 0xFE |
| 6m | 50.000 MHz | 0x00 / 0x00 / 0x7F |

Preseturile sunt stocate in PROGMEM pentru economie de RAM (~110 bytes economisite).

# 10. Note specifice Arduino MEGA 2560

| Aspect | Detalii MEGA 2560 |
| --- | --- |
| I2C (OLED) | SDA=pin20, SCL=pin21 (NU A4/A5 ca la Uno) |
| INT externe | INT0=pin2, INT1=pin3 (folositi pentru encoder) |
| SPI hardware | 51(MOSI), 52(SCK), 53(SS) — neutilizat, cod foloseste shiftOut software |
| SPI software | SDATA=pin11, SCLK=pin13 — orice pini digitali |
| EEPROM | 4096 bytes disponibili (vs 1024 la Uno) |
| RAM | 8KB SRAM — freeMemory() raportat in comanda INFO |
| freeMemory() | Compatibil AVR direct (extern __heap_start, __brkval) |
| EEPROM.update() | Folosit in loc de write() — nu scrie daca valoarea e identica |

# 11. Fisiere proiect

| Fisier | Continut |
| --- | --- |
| ATU_450_Tuner_v3.ino | Cod original — referinta |
| ATU_450_Tuner_v4.ino | Cod actualizat MEGA 2560 — versiunea finala cu fix ordine relee |
| SWR_Bridge_Schema.html | Schema electronica modul SWR Bridge (interactiva, dark theme) |
| schema_ATU450.png | Schema electrica originala ATU-450 extrasa din PDF Yaesu |
| ATU450_Arhiva_Proiect.docx | Acest document — arhiva completa a proiectului |

Yaesu FT-450 / ATU-450 — Arduino MEGA 2560 Controller

BU2152FS © Rohm Semiconductor  |  Proiect open-source